## Приложение № 1

## к распоряжению администрации

## Ленского муниципального района

от 05 августа 2026 г. № 155

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)

1. Наименование объекта закупки: работы по оборудованию автобусной остановки и по текущему ремонту колодца в с. Козьмино (не в рамках капитального вложения) в части реализации инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье".

2. Источник финансирования: средства бюджета Ленского муниципального района, сформированных за счет иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика как получателю средств областного бюджета.

3. Место выполнения работ: Архангельская область Ленский района, с. Козьмино ул. Первомайская.

4. Срок выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания контракта в ЕИС Заказчиком.

Окончание работ: до 30 сентября  2026 года.

5. Цель производства работ: реализация регионального проекта "Комфортное Поморье", обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение аварий и минимизация их последствий, защита жизни и здоровья граждан, обеспечение качества и бесперебойности водоснабжения.

6. Объем выполняемой работы: в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами №8-2026, №16-2026.

7.  Требования к выполнению работ:

7.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта и действующими СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.

Работы выполняются силами и механизмами Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик выбирает источники поставки материалов с учетом их соответствия требованиям нормативных документов по качеству, осуществляет контроль качества поступающих материалов, контроль технологических операций во время их выполнения и после завершения. Подрядчик организует испытание материалов по стандартным методикам, изложенным в нормативно-технической документации. Хранение и перевалка материалов должны обеспечить сохранность качества и пригодность материалов для выполнения работ. Материалы, поступающие от изготовителя, должны иметь сертификаты соответствия, и должны отвечать требованиям действующих нормативных документов.

Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в контракте и в строительных нормах и правилах, указанных в контракте и/или описании объекта закупки.

7.2. В период выполнения работ по контракту Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умений и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и конструкций.

7.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать безопасность работ – 
это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества третьих лиц и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по контракту. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ.

7.4. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

7.5. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

7.6.	В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

8. Особые условия выполнения работ:

8.1.  В ходе выполнения работ Подрядчик выполняет обязательную трехступенчатую фотофиксацию (до начала работ, во время и по окончанию работ).

8.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика 
о времени и месте проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

8.3. Оборудование автобусной остановки и ремонт колодца (объекты) проводятся в с. Козьмино по ул. Первомайская в месте, указанном Заказчиком.

До начала выполнения работ и в ходе их исполнения необходимо:

1) Оградить места производства работ с установкой стандартных ограждений, запрещающих и предписывающих дорожных знаков в соответствии с действующей нормативной документацией.

2) Обеспечить безопасный проход для пешеходов и проезд автотранспорта.

3) Обеспечить сохранность всех существующих элементов обустройства объектов.

4) Предоставить разрешение на проведение земляных работ, выданное администрацией Ленского муниципального района.

5) При необходимости, в месте производства работ должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения. Обязанность по согласованию схемы движения и дорожных знаков возлагается на Подрядчика.

8.4. Подавать материалы и оборудование на рабочие места следует в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы (проезды). Хранить материалы на рабочих местах разрешается в количествах, не превышающих сменной потребности.

8.5. После окончания работ Подрядчик обеспечивает выполнение уборки места производства работ с вывозом строительного мусора.

8.7. Возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни. Подрядчик при исполнении контракта имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

8.8. Конструкция автобусной остановки должна быть рассчитана на все ветровые, снеговые и другие нагрузки, действующие на автопавильон, согласно ГОСТ, СНиП. Автопавильон должен соответствовать сложившейся эстетике архитектуры с. Козьмино. Элементы автопавильона должны быть разработаны и использованы по целевому назначению, не допускается применение элементов двойного назначения (например, от: оконной, дверной, фасадной системы остекления и др.). Автопавильон должен иметь антивандальную конструкцию. Общее цветовое исполнение должно быть серым, скамейка светлой (натуральный состав древесины).

Образцы выбранных конструкций автопавильонов, изменение цветовой композиции предварительно согласовать с Заказчиком.

8.9. Текущий ремонт колодца производится в соответствии с требованиями контракта и действующего законодательства РФ, регулирующего данный вид работ. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

После выполнения (окончания) работ в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчиком самостоятельно производится ликвидация рабочей зоны, в том числе уборка и вывоз мусора, материалов, разборка ограждений.

При возникновении условий, не оговоренных муниципальным контрактом, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и согласовать дальнейшие действия с Заказчиком. Ответственность за несчастные случаи на объекте несет Подрядчик.

Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

9. Выполнение работ должно производиться с соблюдением основных норм, принципов и правил, закрепленных в положениях государственной стандартизации российской Федерации и строительных нормах:

-  "ГОСТ Р 51256-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.02.2018 N 81-ст);

- "ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст);

- "ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст);

- "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- "СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр);

- "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр);

- "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

- "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр);

- "ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования" (утв. распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 N ИС-460-р);

- "ОДМ 218.4.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 12.01.2011 N 13-р).

Примечание: все виды работ, предусмотренные контрактом, описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме и с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта.

10. Требования к материалам, использующимся при выполнении работ:

Используемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие технические паспорта, декларации о соответствии, удостоверяющие их качество в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Оригиналы, либо нотариально заверенные копии, либо заверенные надлежащим образом заводом-изготовителем копии этих деклараций, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов (условие не распространяется на железобетонные плиты). Железобетонные плиты должны быть в хорошем состоянии без повреждений, не утратившими свои эксплуатационные характеристики и потребительские свойства в результате физического или морального износа, которые обладают способностью выдерживать как статические, так и динамические воздействия.

Подрядчик несет ответственность за качество применяемых материалов и надежность установленных конструкций (автобусного павильона). Перед установкой автобусной остановки Подрядчик подготавливает место установки конструкции (автобусного павильона). Возможно предложение Подрядчика по использованию материалов, улучшающих характеристики, при условии совместимости с используемыми материалами, без ухудшения общего результата работ и дополнительных затрат в отношении всех объектов.

Применяемые для выполнения работ материалы (изделия, конструкции) должны соответствовать техническим требованиям, установленным техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, нормами по безопасности для соответствующих видов материалов (изделий, конструкций), санитарным и экологическим нормам, правилам и требованиям, обладать необходимыми техническими и качественными характеристиками, потребительскими свойствами, соответствующими условиям эксплуатации автобусной остановки и колодца по их целевому назначению и обеспечивающими их долговечность и безопасность в процессе эксплуатации, а также обеспечивать достижение нормального эксплуатационного состояния земельных участков, необходимого для подъезда автомобильного транспорта, подхода граждан. Применяемые для выполнения работ материалы должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов. Все комплектующие, материалы, изделия, оборудование, конструкции, техника приобретаются и доставляются на место производства работ, а также осуществляется их разгрузка и складирование, Подрядчиком самостоятельно, за счет Подрядчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Все имеющиеся в документации ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя носят описательный характер.

Все используемые при выполнении работ товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров и оборудования. Качество применяемых при выполнении работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТ.

11. Требования к безопасности работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при оказании работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории производства работ, выявленных (допущенных) в ходе оказания работ.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ и материалов, оборудования, конструкции, установленных в ходе выполнения работ

Гарантии качества распространяются на все элементы (материалы) и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 3 (три) года с момента подписания документа о приемке.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате Подрядчиком, в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ, Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Примечания:

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.